附件2

1.动物专用全自动生化分析仪 1台

★1 基本要求：能够全自动快速开展实验动物常规生化项目的检测。

2 技术和性能参数

2.1 检测参数：能提供≥30个检测项目，标配电解质模块，具有葡萄糖、乳酸、胆汁酸、果糖胺、苯巴比妥、渗透压等重要血生化指标和能测试总甲状腺素、孕酮等内分泌项目，电解质项目不少于4个（Na、K、Cl、Na/K）；能够直接使用动物尿液检测尿蛋白、尿肌酐等项目；可直接上样全血进行生化常规项目和电解质项目的检测；

2.2 检测原理：反射光度检测法；

2.3 样本量：≤10ul血清/项目；

2.4 反应速度：≤8分钟/样本；

2.5 检测通量：≥140个测试/小时；

2.6 技术要求：干式技术：使用专利性多层膜干化学技术，且多层膜中含有过滤层，可消除溶血、脂血、黄疸对化学反应的影响，仪器无管路，无需定期冲洗，无堵管问题；

2.7 数据库：不少于30种不同年龄不同种属动物的正常参考值，正常参考值能随着报告一起打印正常参考值，并对测试结果是否在正常范围内做出标识；

2.8 光源系统：LED冷光源，六种波长自动切换测定；

2.9 数据输出：标准RS232C/USB输出端口，可外接打印机实现数据输出；

2.1 试剂耗材：单项试剂片和试剂套组两种方式供选择，可根据需求自由组合。每片试剂片采用独立锡箔纸包装，条形码识别，即开即用，不浪费，试剂出厂后有效期至少12个月；

2.11 质控与保养：配套原厂质控；自动提醒保养程序，每月一次内外部清洁；

3 配置需求

3.1 软件：动物专用分析软件，具备动物种属、样本类型、稀释模式选项;

3.2 硬件：主机1台。

动物专用全自动生化分析仪

专机专用耗材试剂价值占比情况

动物专用全自动生化分析仪 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算 45万元/台，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展 实验动物生化检测 项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：291万元/台。

试剂/耗材1：样本杯

设备开展实验动物生化检测项目，每年开展检测 1000次，耗材预算金额1元/次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为 1*1000*10=1万元/台。

试剂/耗材2：吸头

设备开展实验动物生化检测项目，每年开展检测 1000 次，耗材预算金额 1元/次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为 1000*1*10=1万元/台。

试剂/耗材3：生化15项套夹

设备开展  实验动物生化检测项目，每年开展检测1000 次，耗材预算金额195元/次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为195*1000*10=195万元/台。

试剂/耗材4：天门冬胺酸转胺酶试剂片

设备开展  实验动物生化检测项目，每年开展检测 1000 次，耗材预算金额 23元/次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为23*1000*10=23万元/台。

试剂/耗材5：电解质4项套夹试剂片

设备开展  实验动物生化检测项目，每年开展检测1000次，耗材预算金额 48 元/次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为48*1000*10=48万元/台。

试剂/耗材6：尿酸试剂片

设备开展  实验动物生化检测项目，每年开展检测 1000 次，耗材预算金额 23元/次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为1000*23*10=23万元/台。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为1+1+195+23+48+23=291万元。

2.便携式血气分析仪 1台

★1 基本要求：能够开展实验动物常规血气项目的检测。

2 技术和性能参数

2.1 检测参数：可检测pH、pCO2 、pO2、Na+ 、K+、 Ca2+、Cl-、Glu、Lac、可组合测量参数；

2.2 检测原理：光学法；

2.3 样本类型：全血、血清、血浆，自动吸入进样，可用注射器和毛细管；

2.4 测量时间：≤180s；

2.5 样品量：≤150ul；

2.6 数据：仪器内部可储存150份测量数据，仪器可储存至少一个月3个水平的质控数据，内置热敏打印机；

2.7 电源：可使用直流和交流供电，交流电（内置电池）供电，电池待机时间应不低于4小时；

2.8 试剂耗材：一次性使用测试卡。室温保存(4-30℃）至少3个月；

2.9 质控与保养：必须可以测量液体质控和电子质控。

3 配置需求

3.1 主机1台。

便携式血气分析仪专机

专用耗材试剂价值占比情况

便携式血气分析仪 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算 23万元/台，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展 实验动物血气检测 项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：60万元/台。

试剂/耗材：血气分析仪专用试剂片

设备开展实验动物血气检测项目，每年开展检测 1000 人次，耗材预算金额60元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为 60*1000*10=60万元/台。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为60万元。