项目采购需求

一、项目概况

项目名称：S35景泰至礼县高速公路景泰至靖远段项目地震安全性评价岩土勘察项目

预算金额：30万元。

最高限价：30万元。

本次采购主要内容为《S35景泰至礼县高速公路景泰至靖远段项目地震安全性评价报告编制项目》中所涉及的石门黄河特大桥、咸水沟大桥、小口特大桥、下红沟大桥、木场沟大桥、红柳沟大桥、石林黄河特大桥、石岘沟大桥、南山尾特大桥、中沟大桥、虎豹口黄河大桥、山险大桥、黄湾黄河大桥、哈思山隧道等重点工程场地的地震工程地质条件勘测工作，包括岩土勘察实施方案编制、钻孔勘探、测试、取样、地震地质灾害调查与评价、岩土勘察报告编制等，为该项目地震安全性评价报告最终通过评审提供技术支撑。

石门黄河特大桥、咸水沟大桥、小口特大桥、下红沟大桥、木场沟大桥、红柳沟大桥、石林黄河特大桥、石岘沟大桥、南山尾特大桥、中沟大桥、虎豹口黄河大桥、山险大桥、黄湾黄河大桥、哈思山隧道共14处拟建桥梁与隧道重点工程场地信息见表1。

表1  拟建项目桥梁和隧道重点工程场地信息表

| 序号 | 名称 | 全长 (m) | 孔跨式样 | 结构形式 | \ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咸水沟大桥 | 517 | 10×30 | 预应力混凝土小箱梁 |  |
| 2 | 小口特大桥 | 2328 | 58×40 | 预应力混凝土小箱梁 |  |
| 3 | 下红沟大桥 | 517 | 17×30 | 预应力混凝土小箱梁 |  |
| 4 | 木场沟大桥 | 567 | 20+18×30 | 预应力混凝土小箱梁 |  |
| 5 | 红柳沟大桥 | 517 | 17×30 | 预应力混凝土小箱梁 |  |
| 6 | 石岘沟大桥 | 577 | 19×30 | 预应力混凝土小箱梁 |  |
| 7 | 南山尾特大桥（分离式） | 1174/ 1178 | 7×30+2×50+38+6×30+3×25+4×30+6×30+5×30+38+50+30/5×30+2×50+27+8×30+3×25+4×30+6×30+3×25+4×30+50+30 | 预应力混凝土小箱梁+现浇预应力混凝土箱梁+波形钢腹板钢箱-混凝土组合梁+悬浇转体连续刚构 |  |
| 8 | 中沟大桥 | 607 | 20×30 | 预应力混凝土小箱梁 |  |
| 9 | 山险大桥 | 660 | 22×30 | 预应力混凝土连续箱梁+预应力混凝土悬浇变截面连续梁 |  |
| 10 | 石门黄河特大桥 | 1199 | 3×50+3×50+5×50+96+144+320+3×50 | 钢底板波形腹板组合梁+钢桁组合梁斜拉桥+钢底板波形腹板组合梁 |  |
| 11 | 石林黄河特大桥 | 1160 | 16×50+(80+140+80)+50 | 预应力混凝土连续箱梁+钢桁架 |  |
| 12 | 虎豹口黄河大桥 | 1449.5 | 21×40+2×50+(80+140+80)+4*50 | 预应力混凝土连续箱梁+钢桁架 |  |
| 13 | 黄湾黄河大桥 | 848.5 | 18×30+(80+140+80) | 预应力混凝土连续箱梁+钢桁架 |  |
| 14 | 哈思山隧道 | 4373/ 4368 |  |  |  |

二、技术要求（服务标准和内容）

（一） 技术指标

1.每个重点工程场地控制性钻孔数量和位置需符合相关规范标准，钻孔深度超过基岩面(或假想基岩面)以下3m，或深度达到剪切波速大于500m/s。每个钻孔岩芯要求按规范整齐排列。

2.选择典型钻孔进行原状土样采集:自然分层中应对代表性岩土层取样间隔分布的同类岩土层间距超过5m 时，应分别取样。典型钻孔数量应不少于控制孔数量的1/3，且对特殊地层具有控制作用，同时在空间展布上具有控制性。

3.钻孔岩土层物理性能指标原位测试:包括天然含水量、比重、天然密度、干密度等，以及标准贯入锤击数、粘粒含量、地下水位、可液化地层厚度等。

4.钻孔剪切波速测试的测量深度间距不大于1m，在地层分界附近加密测点。

5.编制钻孔分布图、柱状图，根据钻孔资料编制工程地质剖面图。

6.计算每个钻孔的等效剪切波速，并判别每一个钻孔位置的场地类别。

7.在14处重点工程场地开展地质调查，查明工程场地是否发生过历史地震液化现象，并针对多概率水准地震动作用，初步评价14处重点工程场地地基土液化情况。

8.在14处重点工程场地开展地质调查，查明历史地震是否造成工程场地发生震陷现象，并针对设防地震动作用，初步评价14处重点工程场地地基土震陷情况。

9.在14处重点工程场地及其周边500米范围开展地质调查，查明历史地震是否造成工程场地及其周边发生滑坡、崩塌灾害，针对设防地震动作用，初步评价14处重点工程场及周边坡体地震崩塌滑坡危险性。

10.在14处重点工程场地及其周边一定区域范围开展地质调查，查明是否会发生泥石流灾害，并初步评价14处重点工程场及周边泥石流危险性。

11.钻孔勘探数量要求大于31孔，钻孔勘探总深度要求大于650米。

12.收集重点工程场地及其周边一定区域地震构造图、地形地貌图和地层岩性资料等相关成果资料。

（二） 服务支持

1.勘察实施方案制定：

制定详细的岩土勘察实施方案，包括但不限于勘察目的、范围、方法和技术路线；介绍负责该项目的专业团队成员及其背景，特别是核心技术人员的经验和资质；明确项目负责人以及其在类似项目中的成功经验。

2. 设备和技术支持：

列出将用于本项目的设备清单及其技术参数，强调设备的先进性和适用性。

3.质量管理措施：

阐述质量保证体系，如何确保数据的准确性及报告的可靠性。描述质量控制流程，包括内部审核机制和外部认证情况。

进度计划与响应速度：

提供详细的项目进度计划，包含关键节点的时间安排。承诺对项目过程中出现的问题或变更请求的响应时间。

5.后续服务：

说明项目完成后提供的后续服务内容，如根据专家意见修改报告、解释勘察结果、解答相关问题等。提供一定期限内的免费咨询和技术支持服务。

6.风险管理：

分析项目实施过程中可能遇到的风险，并提出相应的应对策略。

7.客户沟通机制：

建立有效的客户沟通机制，定期汇报项目进展，确保信息透明度。

三、商务要求

### （一）服务时间：

自合同签订后15个日历天。具体时间如下：

1. 踏勘及实施方案：中标人签订合同后即可进入工区，根据要求进行实地踏勘，制定实施方案，实施方案报采购人评审通过后，即可进场进行施工作业。

2. 现场工作：中标人签订合同后8个日历天完成现场工作，并通过野外现场工作验收。

3. 数据处理及报告编写：中标人签订合同后15个日历天内完成数据处理、成果解释及报告编写等。

### （二）服务地点：

### 甘肃省兰州市。

### （三）项目验收标准：

1. 编制岩土勘察详细实施方案，项目工作方法和手段需满足合同有关规定的要求，符合相应的技术规程、规范、标准等，并通过专家验收；

2. 完成合同规定的野外工作量，采集数据真实可靠，野外施工档案资料齐全并通过野外验收。

3. 数据处理结果可靠、解释合理，项目成果报告通过专家验收。

### （四）售后要求

### 评审期间及时按照专家意见修改完善报告并答复专家意见。

### （五）履约保证金

### 合同总金额3%

### （六）付款及结算方式

### 甲方与乙方签署成交合同且乙方提交的岩土勘察详细实施方案通过甲方组织的专家评审后5个工作日内，甲方将合同总价的60%支付乙方。乙方完成合同约定的工作任务并提交岩土勘察报告，岩土勘察报告通过甲方组织的专家评审后，甲方在收到该项目地震安全性评价报告编制全部费用后5个工作日内将合同总价的40%支付乙方。乙方负责给甲方开具结算发票。

### （七）安全责任

工作期间，承包商的人员、设备安全自行负责。

### （八）保密要求

岩土勘察数据及其报告为采购方所有，供货方未经采购方许可不得私自将相关数据和报告提供给其他单位或个人。