YX-2025-002

山丹县芋兴粉业有限责任公司2025年度620000条纸塑复合袋采购项目招标公告

一、项目概况

1.1 招标人：山丹县芋兴粉业有限责任公司

1.2 招标组织机构：自行组织

1.3 招标方式：邀请招标

二、招标内容

2.1 内容：纸塑复合袋招标

2.2 数量:620000条

2.3 质量要求：

| 产品名称 | 纸塑复合袋 |  | PE内膜袋 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分 | 编织袋及复合牛皮纸 |  |  |  |  |
| 外观质量 | 检测项目 | 标准要求 | 检测项目 | 标准要求 |  |
|  | 断丝 | 经、纬扁丝交错处不应同时断丝 | 感官指标 | 感官 | 色泽正常，无异臭、霉斑或其他污物 |
|  | 清洁 | 油和其它污点每平方米内50mm²以下的不应多于3处，50mm²以上的不应有 |  | 浸泡液 | 迁移实验所得浸泡液不应有异常着色、异臭等感官性能的裂变 |
|  | 涂膜 | 不应渗水 | 微生物指标 | 菌落总数 | <1 |
|  | 粘合 | 不应渗水 |  | 大肠菌群（CFU/50cm2） | 不得检出 |
|  | 褶皱 | 不应有使涂膜层或复膜层破裂的皱褶 |  | 霉菌（CFU/50cm3） | <1 |
|  | 切断 | 应无散边 |  | 志贺氏菌 | 不得检出 |
|  | 缝合 | 应无缝线脱针、断线、未缝住卷折边；袋缝线两端至少留30㎜线或回针20㎜以上 |  | 沙门氏菌（CFU/50cm3） | 不得检出 |
|  | 袋净重量 | 0、20±0、02㎏ |  | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
|  | 文字 | 字迹清晰，填写规范，符合企业要求 | 理化指标 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 不得检出 |
| 感官指标 | 感官 | 色泽正常，无异臭、霉斑或其他污物 |  | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 不得检出 |
|  | 浸泡液 | 迁移实验所得浸泡液不应有异常着色、异臭等感官性能的裂变 |  | 邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | 不得检出 |
| 微生物指标 | 大肠菌群（CFU/50cm2） | 不得检出 |  | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP | 不得检出 |
|  | 沙门氏菌（CFU/50cm2） | 不得检出 |  | 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 不得检出 |
|  | 霉菌（CFU/50cm2） | ≤50 |  | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | 不得检出 |
| 理化指标 | 铅（Pb）(mg/kg) | ≤3.0 |  | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | 不得检出 |
|  | 砷（As）(mg/kg) | ≤3.0 |  | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | 不得检出 |
|  | 荧光物质 | 阴性 |  | 邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 不得检出 |
|  | 甲醛 | ≤1.0 |  | 邻苯二甲酸二己酯(DHXP) | 不得检出 |
| 脱色试验 | 擦拭、浸泡液 | 阴性 |  | 邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) | 不得检出 |
| 拉伸负荷 (N/50mm) | 经向 | ≥565 |  | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | 不得检出 |
|  | 纬向 | ≥535 |  | 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 不得检出 |
|  | 缝底向 | ≥275 |  | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | 不得检出 |
|  | 粘合向 | — |  | 邻苯二甲酸二苯酯(DPhP) | 不得检出 |
|  | 阀口向 | — |  | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 不得检出 |
| 耐热性能 | 经向 | 袋应无粘着、熔痕等异 常情况 |  | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 不得检出 |
|  | 纬向 |  |  | 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) | 不得检出 |
| 跌落性能 | 底面-平面-侧面 | 袋应不破裂，包装物不 漏失。因跌落时从封口 经、纬扁丝间或缝线孔 冲击出来的物料，袋从 地上抬起后不再泄漏， 为合格 | 总迁移量 （mg/dm2） | 10%乙醇（70℃,2h） | ≤10 |
|  | 平面-侧面-底面 |  | 高锰酸钾消耗量 | 水（60℃,2h） | ≤10 |
|  | 侧面-底面-平面 |  | 重金属(以Pb)(mg/kg) | 4%乙醇（60℃,2h） | ≤1 |
| 总迁移量 （mg/dm2） | 10%乙醇（70℃,2h） | ≤10 | 芳香族伯胺迁移总量(mg/kg) | 10%乙醇（60℃,10d） | 不得检出 |
| 高锰酸钾消耗量 | 水（60℃,2h） | ≤10 | 脱色试验 | 擦拭 | 阴性 |
| 重金属(以Pb)(mg/kg) | 4%乙醇（60℃,2h） | ≤1 |  | 浸泡液 | 阴性 |
| 包装类型 | 袋装 |  |  |  |  |
| 交付方式 | 汽车运输、供方送货 |  |  |  |  |
| 贮存方式 | 阴凉干燥无虫害 |  |  |  |  |
| 保质期 | 36个月 |  |  |  |  |
| 接受准则或用途说明 | 符合GB4806.7标准要求，供应方提供产品检验报告及第三方型式检验报告 |  |  |  |  |

三、投标人资格要求及报名所需资料

3.1 本次招标要求投标人须具备：

（1）独立法人资格；

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）具备经营资格；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

（6）良好的财务状况及商业信誉。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 报名时须提供资料：

（1）有效的企业营业执照、经营许可证，国家权威部门的检测报告，能证明良好财务状况和信誉的相关材料（复印件须加盖单位公章）。

（2）经办人是法定代表人的提供身份证原件，经办人非法定代表人的需提供加盖公章的法定代表人身份证复印件，经办人身份证原件及加盖公章及法定代表人签名的授权委托书。

四、报名和投标方式

4.1 招标文件获取：自发布招标公告之日起至2025年6月16日17:00止，到山丹县芋兴粉业有限责任公司综合办公室报名并获取招标文件，招标人只接受通过以上方式报名登记并获取招标文件供应商的投标。

4.2投标保证金：人民币壹万元。在报名成功后，投标人于2025年6月16日17:00前，以银行转账或现金方式缴纳至招标人指定账户（户名：山丹县芋兴粉业有限责任公司，开户银行：中国建设银行山丹支行，账号：62001650401051503416）。

4.3保证金退还：未中标人的保证金在招标结束后5个工作日内不计利息退还，中标人的保证金自动转为合同履约保证金中的一部分。若投标人有串标、围标、提供虚假证明材料等投标违规行为，保证金不予退还并按国家有关法律规定处理。

五、投标截止时间及开标时间

5.1 投标截止时间：2025年6月16日17:00。

5.2 开标时间暂定为：2025年6月19日15:00（详见招标文件）。

5.3 逾期提交的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

六、提交投标文件地点

山丹县芋兴粉业有限责任公司综合办公室（甘肃省山丹县位奇镇S590省道西侧8.5km处29号（原清霍公路8.5公里处）新厂区办公楼二楼）。

七、发布公告的媒介

本次招标公告，在中工阳光招采平台（https://www.ygzcpt.cn）上发布。

八、联系方式

联 系 人：魏主任

联系电话：15293604258/0936-5958999

山丹县芋兴粉业有限责任公司

2025年6月9日