YX-2025-006

山丹县芋兴粉业有限责任公司2025年度620000条纸塑复合袋采购项目招标更正公告

山丹县芋兴粉业有限责任公司2025年度620000条纸塑复合袋采购项目招标公告，招标人为山丹县芋兴粉业有限责任公司，招标公告于2025年6月9日在甘肃经济信息网发布，现就有关事宜更正如下：

- 原招标公告中第三条招标内容中2.3质量要求

| 产品名称 | 纸塑复合袋 |  | PE内膜袋 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分 | 编织袋及复合牛皮纸 |  |  |  |  |
| 外观质量 | 检测项目 | 标准要求 | 检测项目 | 标准要求 |  |
|  | 断丝 | 经、纬扁丝交错处不应同时断丝 | 感官指标 | 感官 | 色泽正常，无异臭、霉斑或其他污物 |
|  | 清洁 | 油和其它污点每平方米内50mm²以下的不应多于3处，50mm²以上的不应有 |  | 浸泡液 | 迁移实验所得浸泡液不应有异常着色、异臭等感官性能的裂变 |
|  | 涂膜 | 不应渗水 | 微生物指标 | 菌落总数 | <1 |
|  | 粘合 | 不应渗水 |  | 大肠菌群（CFU/50cm2） | 不得检出 |
|  | 褶皱 | 不应有使涂膜层或复膜层破裂的皱褶 |  | 霉菌（CFU/50cm3） | <1 |
|  | 切断 | 应无散边 |  | 志贺氏菌 | 不得检出 |
|  | 缝合 | 应无缝线脱针、断线、未缝住卷折边；袋缝线两端至少留30㎜线或回针20㎜以上 |  | 沙门氏菌（CFU/50cm3） | 不得检出 |
|  | 袋净重量 | 0、20±0、02㎏ |  | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
|  | 文字 | 字迹清晰，填写规范，符合企业要求 | 理化指标 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 不得检出 |
| 感官指标 | 感官 | 色泽正常，无异臭、霉斑或其他污物 |  | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 不得检出 |
|  | 浸泡液 | 迁移实验所得浸泡液不应有异常着色、异臭等感官性能的裂变 |  | 邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | 不得检出 |
| 微生物指标 | 大肠菌群（CFU/50cm2） | 不得检出 |  | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP | 不得检出 |
|  | 沙门氏菌（CFU/50cm2） | 不得检出 |  | 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 不得检出 |
|  | 霉菌（CFU/50cm2） | ≤50 |  | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | 不得检出 |
| 理化指标 | 铅（Pb）(mg/kg) | ≤3.0 |  | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | 不得检出 |
|  | 砷（As）(mg/kg) | ≤3.0 |  | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | 不得检出 |
|  | 荧光物质 | 阴性 |  | 邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 不得检出 |
|  | 甲醛 | ≤1.0 |  | 邻苯二甲酸二己酯(DHXP) | 不得检出 |
| 脱色试验 | 擦拭、浸泡液 | 阴性 |  | 邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) | 不得检出 |
| 拉伸负荷 (N/50mm) | 经向 | ≥565 |  | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | 不得检出 |
|  | 纬向 | ≥535 |  | 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 不得检出 |
|  | 缝底向 | ≥275 |  | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | 不得检出 |
|  | 粘合向 | — |  | 邻苯二甲酸二苯酯(DPhP) | 不得检出 |
|  | 阀口向 | — |  | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 不得检出 |
| 耐热性能 | 经向 | 袋应无粘着、熔痕等异 常情况 |  | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 不得检出 |
|  | 纬向 |  |  | 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) | 不得检出 |
| 跌落性能 | 底面-平面-侧面 | 袋应不破裂，包装物不 漏失。因跌落时从封口 经、纬扁丝间或缝线孔 冲击出来的物料，袋从 地上抬起后不再泄漏， 为合格 | 总迁移量 （mg/dm2） | 10%乙醇（70℃,2h） | ≤10 |
|  | 平面-侧面-底面 |  | 高锰酸钾消耗量 | 水（60℃,2h） | ≤10 |
|  | 侧面-底面-平面 |  | 重金属(以Pb)(mg/kg) | 4%乙醇（60℃,2h） | ≤1 |
| 总迁移量 （mg/dm2） | 10%乙醇（70℃,2h） | ≤10 | 芳香族伯胺迁移总量(mg/kg) | 10%乙醇（60℃,10d） | 不得检出 |
| 高锰酸钾消耗量 | 水（60℃,2h） | ≤10 | 脱色试验 | 擦拭 | 阴性 |
| 重金属(以Pb)(mg/kg) | 4%乙醇（60℃,2h） | ≤1 |  | 浸泡液 | 阴性 |
| 包装类型 | 袋装 |  |  |  |  |
| 交付方式 | 汽车运输、供方送货 |  |  |  |  |
| 贮存方式 | 阴凉干燥无虫害 |  |  |  |  |
| 保质期 | 36个月 |  |  |  |  |
| 接受准则或用途说明 | 符合GB4806.7标准要求，供应方提供产品检验报告及第三方型式检验报告 |  |  |  |  |

- 现更正为

| 包装袋质量标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质证照 | ¨营业执照 ¨生产许可证 ¨生产许可明细表（产品与生产许可明细表相符） |  |  |  |  |
| 产品名称 | 纸塑复合袋 |  | PE内膜袋 |  |  |
| 成分 | 编织袋及复合牛皮纸 |  |  |  |  |
| 外观质量 | 检测项目 | 标准要求 | 检测项目 | 标准要求 |  |
|  | 断丝 | 经、纬扁丝交错处不应同时断丝 | 感官指标 | 感官 | 色泽正常，无异臭、霉斑或其他污物 |
|  | 清洁 | 油和其它污点每平方米内50mm²以下的不应多于3处，50mm²以上的不应有 |  | 浸泡液 | 迁移实验所得浸泡液不应有异常着色、异臭等感官性能的裂变 |
|  | 涂膜 | 不应渗水 | 微生物指标 | 菌落总数 | <1 |
|  | 粘合 | 不应渗水 |  | 大肠菌群（CFU/50cm2） | 不得检出 |
|  | 褶皱 | 不应有使涂膜层或复膜层破裂的皱褶 |  | 霉菌（CFU/50cm3） | <1 |
|  | 切断 | 应无散边 |  | 志贺氏菌 | 不得检出 |
|  | 缝合 | 应无缝线脱针、断线、未缝住卷折边；袋缝线两端至少留30㎜线或回针20㎜以上 |  | 沙门氏菌（CFU/50cm3） | 不得检出 |
|  | 袋净重量 | 总重量200±3g,其中外袋160±3g，PE内膜袋40g |  | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
|  | 外袋尺寸 | 55*93cm |  | 边缝 |  |
|  | 内膜尺寸 | 58*104cm |  | 边缝 |  |
|  | 文字 | 字迹清晰，填写规范，符合企业要求 | 理化指标 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 不得检出 |
| 感官指标 | 感官 | 色泽正常，无异臭、霉斑或其他污物 |  | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 不得检出 |
|  | 浸泡液 | 迁移实验所得浸泡液不应有异常着色、异臭等感官性能的裂变 |  | 邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | 不得检出 |
| 微生物指标 | 大肠菌群（CFU/50cm2） | 不得检出 |  | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP | 不得检出 |
|  | 沙门氏菌（CFU/50cm2） | 不得检出 |  | 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 不得检出 |
|  | 霉菌（CFU/50cm2） | ≤50 |  | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | 不得检出 |
| 理化指标 | 铅（Pb）(mg/kg) | ≤3.0 |  | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | 不得检出 |
|  | 砷（As）(mg/kg) | ≤3.0 |  | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | 不得检出 |
|  | 荧光物质 | 阴性 |  | 邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 不得检出 |
|  | 甲醛 | ≤1.0 |  | 邻苯二甲酸二己酯(DHXP) | 不得检出 |
| 脱色试验 | 擦拭、浸泡液 | 阴性 |  | 邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) | 不得检出 |
| 拉伸负荷 (N/50mm) | 经向 | ≥565 |  | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | 不得检出 |
|  | 纬向 | ≥535 |  | 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 不得检出 |
|  | 缝底向 | ≥275 |  | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | 不得检出 |
|  | 粘合向 | — |  | 邻苯二甲酸二苯酯(DPhP) | 不得检出 |
|  | 阀口向 | — |  | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 不得检出 |
| 耐热性能 | 经向 | 袋应无粘着、熔痕等异 常情况 |  | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 不得检出 |
|  | 纬向 |  |  | 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) | 不得检出 |
| 跌落性能 | 底面-平面-侧面 | 袋应不破裂，包装物不 漏失。因跌落时从封口 经、纬扁丝间或缝线孔 冲击出来的物料，袋从 地上抬起后不再泄漏， 为合格 | 总迁移量 （mg/dm2） | 10%乙醇（70℃,2h） | ≤10 |
|  | 平面-侧面-底面 |  | 高锰酸钾消耗量 | 水（60℃,2h） | ≤10 |
|  | 侧面-底面-平面 |  | 重金属(以Pb)(mg/kg) | 4%乙醇（60℃,2h） | ≤1 |
| 总迁移量 （mg/dm2） | 10%乙醇（70℃,2h） | ≤10 | 芳香族伯胺迁移总量(mg/kg) | 10%乙醇（60℃,10d） | 不得检出 |
| 高锰酸钾消耗量 | 水（60℃,2h） | ≤10 | 脱色试验 | 擦拭 | 阴性 |
| 重金属(以Pb)(mg/kg) | 4%乙醇（60℃,2h） | ≤1 |  | 浸泡液 | 阴性 |
| 包装类型 | 袋装 |  |  |  |  |
| 交付方式 | 汽车运输、供方送货 |  |  |  |  |
| 贮存方式 | 阴凉干燥无虫害 |  |  |  |  |
| 保质期 | 36个月 |  |  |  |  |
| 接受准则或用途说明 | 符合GB4806.7-2023、GB4806.8-2022、GB4806.13-2023、GB/T8946-2013标准要求，供应方提供产品检验报告及第三方型式检验报告 |  |  |  |  |

二、其他事宜：无

三、联系人及联系方式：

联 系 人：魏主任

联系电话：15293604258/0936-5958999

山丹县芋兴粉业有限责任公司

2025年6月12日